|  | ROYAUME DE Belgique PROVINCE DE HAINAUT COMMUNE DE GERPINNES Décembre 2024 – Service Prévention/Sécurité | Mesures de prévention en matière de sécurité Conseils pratiques Fiche n°14 |
| --- | --- | --- |

Le risque zéro n’existe pas. L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité. Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  La fiche qui suit donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

| Fiche n°11 – CHAUFFAGES TEMPORAIRES – PARASOLS CHAUFFANTS AU GAZ | Vérifié ? |
| --- | --- |
| - Tous les appareils de chauffage mobiles sont interdits à l’intérieur des chapiteaux et chalets sauf s’ils sont électriques |  |
| - Les canons à chaleur thermiques ne sont pas autorisés à l’intérieur des chapiteaux pendant l’occupation par le public. |  |
| - Les parasols chauffants d’une hauteur de moins 1,65 m au niveau de la base de l’élément chauffant sont interdits (risque de brûlure) |  |
| - Les appareils chauffants de table sont interdits (chauffage à l’éthanol, …) |  |
| - Le parasol chauffant doit avoir un marquage CE conformément à la réglementation européenne en vigueur |  |
| - Un étiquetage permettant de vérifier la conformité de l’appareil et de lire les mesures de sécurité doit être apparent au niveau de l’équipement. |  |
| - L’utilisation ne peut se faire dans un volume fermé à cause de la production possible de monoxyde de carbone |  |
| - Le flexible de gaz, les raccordements et le joint du détendeur doivent être vérifié périodiquement et avant chaque utilisation. |  |
| - La stabilité doit être garantie car en cas de chute et s’il n’y a pas de système de coupure automatique, il y a risque d’incendie. La stabilité peut être renforcée par l’ajout de sacs de sable additionnels par exemple. |  |
| - Les parasols chauffants ne peuvent être déplacés durant leur fonctionnement. |  |
| - Le robinet de gaz de la bouteille doit être fermé lorsque l’appareil n’est pas en fonctionnement. |  |
| - Le stockage des bonbonnes de gaz est interdit dans les bâtiments. Il doit se faire dans des lieux ventilés et protégés du public |  |