|  | ROYAUME DE Belgique PROVINCE DE HAINAUT COMMUNE DE GERPINNES Décembre 2024 – Service Prévention/Sécurité | Mesures de prévention en matière de sécurité Conseils pratiques Fiche n°13 |
| --- | --- | --- |

Le risque zéro n’existe pas. L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité. Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  La fiche qui suit donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

| Fiche n°11 – GROUPES ELECTROGENES | Vérifié ? |
| --- | --- |
| - Il convient d’installer ces appareils à l’extérieur de tout bâtiment y compris les garages. |  |
| - Les groupes électrogènes doivent être raccordés à la terre à moins de bénéficier d’une double isolation. |  |
| - Le piquet de terre accompagnant l’appareil doit être enterré sur 80% de sa longueur idéalement à la verticale. |  |
| - Le câble reliant le piquet de terre au groupe doit être exempt de tout défaut. |  |
| - Le contact entre la fixation du câble de terre et le piquet doit être franc (pas de jeu, pas d’effilochement de câbles). |  |
| - Les réserves de carburant seront protégées du public |  |
| - Le groupe ne doit jamais être en contact avec des matières inflammables (tissus de décoration, vêtements, réserve de carburant, etc.) |  |
| - Des moyens d’extinction appropriés (au minimum 1 unité d’extinction) doivent être présents, visibles, accessibles et installés à l’opposé du groupe élecrogène. |  |